附件

标的简介、预计数量：

| 序号 | 施工项目 | 工作内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:天棚石膏板装饰; 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨; | m2 | 643.00 |
| 2 | 拆除砖砌体 | 1.拆除砌体材质: 200mm厚多孔水泥砌块; 2.具体部位:详见施工图. | m3 | 143.00 |
| 3 | 拆除防滑地面砖 | 1.拆除饰面材料种类:地面组织切割机切施工缝、防滑地面砖; 2.施工部位:卫生间. | m2 | 643.00 |
| 4 | 混凝土垫层拆除 |  | m3 | 6.20 |
| 5 | 大便器拆除 |  | 套 | 12.00 |
| 6 | 坐式大便器拆除 |  | 套 | 12.00 |
| 7 | 卫生间蹲位板壁隔断拆除 |  | m2 | 113.00 |
| 8 | 蒸压加气混凝土板 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土板; 2.墙厚:200mm; 3.墙体类型:轻质隔断墙体; 4.砂浆强度等级、配合比:Mu10.0水泥砂浆砌筑; | m2 | 11.00 |
| 9 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:C15混凝土垫层、60mm厚; 2、位置：卫生间、厨房地面； | m3 | 2.50 |
| 10 | 水泥砂浆楼地面 地面找平 | 1.部位：原隔断墙体拆除位置补整细石混凝土结构层； 2、做法：清理、清洗、刷水泥浆、补整C20细石混凝土找平 厚度为60mm； | m2 | 631.40 |
| 11 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑地板砖; 2.位置：卫生间、厨房地面； | m2 | 41.02 |
| 12 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:800*800抛光地板砖; 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥浆; 3.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆; 4、嵌缝装饰：缝隙宽5mm、色精做美缝； | m2 | 597.84 |
| 13 | 块料踢脚线 |  | m | 368.82 |
| 14 | 轻质隔墙 隔断 双面石膏板 | 1.骨架、边框材料种类、规格:100#轻钢龙骨; 2.双面9mm阻燃板基层; 3.双面9.5mm石膏板面层; 4.隔离层材料种类、规格:100厚吸音棉； 5.部位：社区服务中心办公室内所有隔断； | m2 | 487.48 |
| 15 | 轻质隔墙 隔断 单面石膏板 | 1.骨架、边框材料种类、规格:100#轻钢龙骨; 2.双面9mm阻燃板基层; 3.双面9.5mm石膏板面层; 4.部位：墙体装饰、单面石膏板； | m2 | 75.46 |
| 16 | 块料墙面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆; 2.面层材料品种、规格、颜色: 浅色墙面砖400×800mm; 3.施工部位:卫生间. | m2 | 106.82 |
| 17 | 吊顶天棚 跌级 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:二级吊顶、轻钢龙骨; 2.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板; 3.嵌缝材料种类:刮嵌缝膏、贴绷带; | m2 | 125.88 |
| 18 | 吊顶天棚 平顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列U型轻钢龙骨600×600mm; 2.面层材料品种、规格:双层9mm白色石膏板; 3.嵌缝材料种类:刮嵌缝膏、贴绷带; | m2 | 471.96 |
| 19 | 铝扣板天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨; 2.面层材料品种、规格:300×300mm白色铝扣板; | m2 | 35.61 |
| 20 | 木饰面成品门 | 1.门代号及洞口尺寸: 900×2100mm木饰面成品门（含门套、线子及五金配件）; 2.含制作、运输及安装等一切工序. | 张 | 16.00 |
| 21 | 木饰面成品门 | 1.门代号及洞口尺寸: 1500×2100mm木饰面成品门（含门套、线子及五金配件）; 2.含制作、运输及安装等一切工序. | 张 | 5.00 |
| 22 | 铝合金成品门 | 1.卫生间铝合金成品门 850×2100mm.含门套五金在内； 2.含制作、运输及安装等一切工序. | m2 | 5.36 |
| 23 | 钢化玻璃地弹双开门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1721; 2.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃; | m2 | 12.96 |
| 24 | 铝合金推拉门 | 1.门代号及洞口尺寸:餐厅 M1521 铝合金推拉门; | m2 | 3.15 |
| 25 | 铝合金推拉窗 | 1.门代号及洞口尺寸:大会议室、阁楼休息室铝合金窗C1515; | m2 | 6.60 |
| 26 | 玻璃不锈钢门套 |  | m2 | 9.11 |
| 27 | 扩声专业音箱DM-12 |  | 台 | 6.00 |
| 28 | 扩声功放 HK-405 |  | 套 | 1.00 |
| 29 | AC AC6005-8-8AP | 6个点位授权，覆盖，具体型号以实际为准 | 台 | 1.00 |
| 30 | AP AP361 | 吸顶AP,直径180mm,高35mm,上行1个千兆电口,支持802.11ax,2+2双频,整机速率1.775Gbps,最大发射功率20dBm,最大功耗8.8W,智能天线,,推荐并发终端26个(8M每终端) | 台 | 6.00 |
| 31 | 超五类线 | 超五类线,每箱，305M。 | m | 305.00 |
| 32 | 配电箱 M7 | 1.名称:消防动力配电箱; | 台 | 1.00 |
| 33 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器（有吊顶）; | 个 | 28.00 |
| 34 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器（有吊顶）; | 个 | 1.00 |
| 35 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块; | 个 | 3.00 |
| 36 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器; | 个 | 1.00 |
| 37 | 带电话插孔手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮; | 个 | 3.00 |
| 38 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮; | 个 | 2.00 |
| 39 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:吸顶式扬声器; | 个 | 3.00 |
| 40 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器; | 个 | 3.00 |
| 41 | 消防电话 | 1.名称:消防电话; | 个 | 1.00 |
| 42 | 接线盒 | 1.名称:接线盒; 2.材质:塑料; 3.规格:86; | 个 | 45.00 |
| 43 | 配管 SC20 | 1.名称:电线保护管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷; | m | 310.12 |
| 44 | 配线 NH-BV-2.5mm2 |  | m | 355.00 |
| 45 | 灯具安装 |  | 台 | 25.00 |
| 46 | 水喷淋钢管 |  | m | 404.00 |
| 47 | 水流指示器 DN150 | 1.型号、规格:水流指示器 DN150; 2.连接形式:沟槽; | 个 | 1.00 |
| 48 | 信号阀 DN150 | 1.类型:信号阀 DN150; 2.材质:铸铁; 3.连接形式:沟槽; | 个 | 1.00 |
| 49 | 末端试水阀 DN25 | 1.类型:末端试水阀 DN25; 2.连接形式:螺纹; | 个 | 1.00 |
| 50 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火控制装置调试; | 系统 | 1.00 |
| 51 | 减压稳压型消火栓箱室内消火栓 | 1.安装方式:墙体暗装; 2.型号、规格:800*650*240 带消防卷盘; 3.附件材质、规格:19直流水枪一支，DN65衬胶水龙带25m 一根，消防卷盘一套，消防报警按钮及指示灯各一个; | 套 | 2.00 |
| 52 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器; 2.规格、型号:MF/ABC4; | 套 | 5.00 |
| 53 | 镀锌钢管 DN65 | 1.材质、规格:热镀锌钢管 DN65; 2.连接形式:沟槽连接; 3.压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗见设计要求; | m | 8.49 |
| 54 | 排烟风机 风量:36000m3/h,功率11KW | 1.型号:PY-1#-01; 2.规格:风量:36000m3/h,风压600Pa,功率11KW; | 台 | 1.00 |
| 55 | 280度防火阀 1000*320 | 1.名称:280度防火阀 1000*320; | 个 | 1.00 |
| 56 | 排烟阀 1000*320 | 1.名称:排烟阀 1000*320; | 个 | 2.00 |
| 57 | 单层百叶风口 500*500 | 1.名称:单层百叶风口 500*500; | 个 | 4.00 |
| 58 | 帆布软接 | 1.名称:帆布软接; | m2 | 1.57 |
| 59 | 防雨百叶 1000*320mm | 1.名称:防雨百叶 1000*320mm; | 个 | 1.00 |
| 60 | 镀锌薄钢板 长边长(mm) ≤1000 | 1.名称:风管; 2.材质:镀锌薄钢板; 3.形状:矩形; 4.规格:(长边)≤1000; 5.板材厚度:0.75mm; 6.满足设计及规范要求; | m2 | 54.68 |
| 61 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 ALZ WP1-6 分支控制箱规格400*250mm; 2.规格:详见配电系统图; 3.安装方式:H=1.8米 明装); 4.接线端子材质、规格:铜质16mm2; | 台 | 6.00 |
| 62 | 配电箱 ALZ | 1.名称:总配电箱 增加漏点保护器、回路空气开关; 2.规格:详见配电系统图; 3.安装方式:H=1.8米(暗装); 4.接线端子材质、规格:铜质 16mm2; | 台 | 1.00 |
| 63 | 桥架 | 1.名称:封闭式桥架; 2.规格:300d*100h; 3.材质:钢质; | m | 40.02 |
| 64 | 荧光灯 | 1.名称:平板灯 600*600（LED型）; 2.规格:1*40W; 3.安装形式:嵌入式; | 套 | 32.00 |
| 65 | 圆形筒灯 | 1.名称:圆形筒灯; | 套 | 61.00 |
| 66 | 插座 | 1.名称:带保护接点暗装插座; | 个 | 148.00 |
| 67 | 照明开关 | 1.名称:暗装1位开关; | 个 | 28.00 |
| 68 | 配管 | 1.名称:电线保护管; 2.规格:PC-20; 3.配置形式:暗配; 4.材质:刚性阻燃管; | m | 1458.00 |
| 69 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线; 2.型号:WDZ-BYJ2.5mm2电线单芯单股; | m | 4620.00 |
| 70 | 接线盒 | 1.名称:塑料接线盒（开关插座底盒）; 2.规格:86mm*86mm; | 个 | 136.00 |
| 71 | 塑料管 | 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗见设计要求; | m | 171.00 |
| 72 | 塑料阀门 | 1.规格:ф25PPR截止阀; 2.连接形式:热熔接; | 个 | 5.00 |
| 73 | 地漏 | 1.名称:地漏; 2.型号、规格:DN50; 3.材质:不锈钢; | 个 | 5.00 |
| 74 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器; 2.材质:陶瓷; 3.组装形式:壁挂式水箱; | 组 | 4.00 |
| 75 | 小便器 |  | 组 | 2.00 |
| 76 | 洗脸盆 | 1.名称:台式洗脸盆; 2.材质:陶瓷; | 组 | 5.00 |
| 77 | 坐式大便器 |  | 组 | 1.00 |
| 78 | 拖把池 | 1.名称 :成品拖把池; 2.材质:陶瓷; 3.组装形式:成品安装; | 个 | 2.00 |
| 79 | 双盆洗菜池 | 1.名称 :成品洗菜池; 2.材质:不锈钢; 3.组装形式:成品安装; | 组 | 1.00 |
| 80 | 墙面钻机械空调管道圆形孔 ф75 | 1.部位：墙面； 2、钻孔方式：专业钻DN75管道孔； | 个 | 15.00 |
| 81 | 立式空调 | 1.名称:美的牌空调; 2.型号:KER-72LW/BDN8Y-YC400(3)A; 3.铜管道加长4.0m计算； | 台 | 4.00 |
| 82 | 空调挂机 大2P | 1.名称:美的牌空调; 2.型号:KER-35GW/BDN8Y-PA200(1)A; 3.铜管道加长3.0m计算； | 台 | 5.00 |
| 83 | 空调挂机 大1.5P | 1.名称:美的牌空调; 2.型号:KER-35GW/BDN8Y-PA200(1)A; 3.铜管道加长3.0m计算； | 台 | 6.00 |
| 84 | 空调外制作排水系统 | 1.外机统一制作安装排水系统； | 项 | 1.00 |
| 85 | 空调排水管 UPVC DN50 |  | m | 30.00 |
| 86 | 采购立式双开式冰箱 |  | 项 | 1.00 |
| 87 | 采购消毒柜 |  | 项 | 1.00 |
| 88 | 烟道 | 1.管道形状:ф300; 2.材质：不锈钢； | m | 6.00 |
| 89 | 正门外墙 | 文化墙建设、标示标牌安装 | 项 | 1.00 |
| 90 | 扩音、监控、网络 | 扩音设备安装、音响线、wifi设备安装、监控设备安装 | 项 | 1.00 |
| 91 | 搬家 | 办公用品、电脑、家具、资料搬运 | 项 | 1.00 |
| 92 | 计日工 |  | 工日 | 200.00 |