| 序号 | 采购内容 | 工作内容 | 单位 | 预计采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地上主体-正负零以上模板工程 | 包工包料，包括但不限于主体、构造柱、圈梁、返边、后浇带等正负零以上部位泥工全部工作。包含但不限于放线定位、模板制作安装、拆除、内支模架采用盘扣脚手架搭设和拆除、卸料平台搭设制作与安装、清理、选模、配模、拼装、木模镶拼、钻模板、木方眼、安连接件、支撑、拉杆、清理模内杂物、整理堆放、完工后材料及时清退出场、支模架材料的归堆码放、配合水电安装进行预埋预留的模板开洞等全部木工工作内容。包含但不限于模板、木方、紧固件、脱模剂、止水丝杆、胶带、垫块、PVC套管、后浇带钢丝网等一切辅材材料费用和辅助工具机具，详见设计图及规范要求，含工完场清等安全文明措施，及设计图中木工需要完成的工作。按接触面积核算工程量。 | m2 | 6000 |  |
| 2 | 正负零以下模板工程 | 包工包料，包括但不限于地梁、承台基础等正负零以下部位泥工全部工作。包含但不限于放线定位、模板制作安装、拆除、清理、选模、配模、拼装、木模镶拼、钻模板、木方眼、安连接件、支撑、拉杆、清理模内杂物、整理堆放、完工后材料及时清退出场、支模架材料的归堆码放、配合水电安装进行预埋预留的模板开洞等全部木工工作内容。包含但不限于模板、木方、紧固件、脱模剂、止水丝杆、胶带、垫块、PVC套管、后浇带钢丝网等一切辅材材料费用和辅助工具机具，详见设计图及规范要求，含工完场清等安全文明措施，及设计图中木工需要完成的工作。按接触面积核算工程量。（附属零星模板工程参照此价） | m2 | 5000 |  |
| 3 | 综合脚手架（外架） | 包工包料，包括但不限于：1、安全网、平网由乙方提供、挂设；2、含操作层结构与外架之间必须挂安全兜网、平网等防护材料均由乙方提供，挂设（悬挑层之间每隔三层不超过 10 米）,靠墙处用带钩的膨胀螺丝固定；每一步架体设置分层警示带-挡脚板，警示带采用全新镀锌铁皮（含刷油漆），外架满挂安全网。含结构变化外挑架搭设。外架满足外墙装饰装修施工操作的要求，并根据项目部实际施工要求进行改架。同时必须满足公司及项目部安全文明施工标准化要求，包搭包拆（包括挂安全网、挂安全兜网、铺设钢制式脚手板、有色栏杆、踢脚板（含刷油漆）、刷钢管油漆），使用钢笆片，每操作层及操作层下一层必须满铺钢笆片，外墙作业和装修阶段每层之间必须提供一层满铺钢笆片供甲方使用。包含连墻件的损耗、拆架后的预埋件的割除。综合脚手架含配合总包劳务施工便利之一切措施架体。含进出楼层通道口、简易通道口、临边洞口、深基坑等防护措施费，含一切安全文明措施（丢失等其它原因由乙方负责）。按建筑面积计算。 | ㎡ | 700 |  |
| 4 | 计日工 | 按实结算 | 工日 | 300 |  |