| 序号 | 采购内容 | 工作内容 | 单位 | 预计采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土浇筑 | 除基础和桩基外，正负零以上等其他全部混凝土工程，含屋面构架。包括但不限于基层处理、清理、整平、抽水、控制标高、打夯。砂浆拌和、 运输、浇筑、养护。配合甲方标高测设、混凝土试块制作、养护及覆盖第一次养护物及完工后清理等泥工全部工作内容。包含但不限于振动棒、磨光机、等一切辅材材料费用和辅助工具机具，详见设计图及规范要求，含工完场清等安全文明措施，及设计图中泥工需要完成的工作，按照建实际完成量计算工程量。 | m³ | 720 |  |
| 2 | 混凝土浇筑-基础 | 含独立基础正负零以下含一层底板全部混凝土工程，包括但不限于基层处理、清理、整平、抽水、控制标高、打夯，配合验槽。砂浆拌和、运输、浇筑、养护,包含养护需要的水管。配合甲方标高测设、混凝土试块制作、养护及覆盖第一次养护物及完工后清理等泥工全部工作内容。包含但不限于振动棒、磨光机、等一切辅材材料费用和辅助工具机具，详见设计图及规范要求，含工完场清等安全文明措施，及设计图中泥工需要完成的工作，按照建实际完成量计算工程量。 | m³ | 1500 |  |
| 3 | 临时道路 | 20cm厚，室外临建道路混凝土等零星混凝土浇筑，含基层处理、清理、整平、抽水、控制标高、打夯、养护,包含养护需要的水管。配合甲方标高测设、混凝土试块制作。切缝、模板装边模、养护及覆盖第一次养护物及完工后清理、道路切缝等泥工全部工作内容。包含但不限于振动棒、磨光机、切缝机等一切辅材材料费用和辅助工具机具，详见设计图及规范要求，含工完场清等安全文明措施，及设计图中泥工需要完成的工作，按照实际浇筑面积计算工程量。 | m2 | 1000 |  |
| 4 | 临建垫层混凝土浇筑 | 含外架基础、临建及基础垫层混凝土工程，含基层处理、清理、整平、抽水、控制标高、打夯、养护,包含养护需要的水管。配合甲方标高测设、混凝土试块制作。模板装边模、养护及覆盖第一次养护物及完工后清理、道路切缝等泥工全部工作内容。包含但不限于振动棒、磨光机、切缝机等一切辅材材料费用和辅助工具机具，详见设计图及规范要求，含工完场清等安全文明措施，及设计图中泥工需要完成的工作，按照实际浇筑面积计算工程量。 | m2 | 1000 |  |
| 5 | 砖砌体 | 本项由乙方包工，甲方供成品砂浆，包括但不限于：1、施工要求的墙顶、底的砌体，含预留洞口及架体洞口留设、封堵，包括过梁、反边、窗台压顶、构造柱、圈梁混凝土浇筑的制作搭设、砌筑架体材料和搭设及拆除等相关工作内容，砌体高度综合考虑，含植筋， 焊接拉墙筋（钢筋甲供），包括砂浆池、砂石堆场、搅拌机水池、钢筋废料池等零星砌筑均按此单价，包含砂浆带、门洞等施工，按实方量净体积计算；2、配合机电安装规范预留洞口。3、材料水平运输综合考虑。以图为依据，按实结算，构造柱、圈梁、反坎等二次结构等综合考虑根据图纸和规范要求施工，按实际完成量结算。 | m³ | 900 |  |
| 6 | 抹灰作业内墙 | 本项由乙方包工，甲方供成品砂浆，包括但不限于：1、基层处理、倒圆角、刷界面剂、拍浆、拉毛、挂网、抹灰、找平、压光，含抹灰架体搭拆，包括砂浆池、钢筋废料池等零星抹灰均按此单价；抹灰挂网综合考虑，收边，门窗洞口边含在内不计算。2、综合考虑基层墙体材质、砂浆强度、抹灰高度、分层分次施工、门窗洞口收边收口、线条、不规则结构面影响，其差异均已包含在综合单价中；3、含钢管扣件材料等架体料搭设和拆除，灰桶等辅材及机具均由分包提供；图为依据按实际结算，门窗洞口及空洞的侧壁及底、顶不计算。根据图纸和规范要求施工，按实际完成量结算。 | m2 | 500 |  |
| 7 | 抹灰作业外墙 | 本项由乙方包工，甲方供成品砂浆，包括但不限于：1、基层处理、倒圆角、刷界面剂、拍浆、拉毛、挂网、抹灰、找平、压光，含抹灰架体搭拆，抹灰挂网综合考虑，收边、门窗洞口边含在内不计算。2、综合考虑基层墙体材质、砂浆强度、抹灰高度、分层分次施工、门窗洞口收边收口、线条、不规则结构面影响，其差异均已包含在综合单价中；3、含钢管扣件等架体料，灰桶等辅材及机具均由乙方提供；以图为依据按实际结算，门窗洞口及空洞的侧壁及底、顶不计算。根据图纸和规范要求施工，按实际完成量结算。 | m2 | 500 |  |
| 8 | 屋面刚性层 | 按建筑面积结算。图纸范围内除屋面防水外全部工作内容。包含但不局限于切缝、钢筋绑扎、倒圆弧角、砼浇捣、振捣、找平、压光、养护及覆盖、侧面修补、含找平层圆角、油前地坪修复及地墙面基本修复处理、完工后及时清理现场等全部工作。包含但不局限于清理、湿润基层表面、弹线、找平、堵墙眼、固定铁丝网、调运砂浆、设置标志、分层抹灰、贴靠尺、抹底灰与中间灰、接角、刷浆、抹抗裂砂浆、罩面压光及门窗洞口侧壁、清理等全部工作。 | m2 | 4200 |  |
| 9 | 墙地砖 | 瓷砖由项目部提供。防滑墙地砖铺贴包括但不限于以下工作内容：1、清理修补基层表面、打底找平。2.选料、抹结合层砂浆(刷粘结剂)、贴瓷板、擦缝、清洁表面、养护。报价含辅材、工具机具。工完场清，剩余材料及垃圾下楼至堆场，材料损耗率控制在3%以内。 | m2 | 680 |  |
| 10 | 室内外仿瓷涂料 | 包工包料。包括但不限于以下工作内容：刷界面剂、水泥砂浆打底（不同材质交界处挂钢丝网与个基体搭接宽度不小于150mm）、水泥砂浆抹面、刮两遍墙面腻子、一底两面白色涂料。报价含脚手架、油灰刀、抹子、刷子、喷漆机等工具机具。工完场清，剩余材料及垃圾下楼至堆场，材料损耗率控制在3%以内。 | m2 | 4000 |  |
| 11 | 真石漆 | 包工包料。包括但不限于以下工作内容：1.基层处理；2.满刮两遍3厚外墙耐水腻子,分遍刮平3.外墙涂料一底两面或真石漆分格缝见立面图(成品黑色PVC外墙分隔缝条,宽10,深10).4.含腻子、辅材、相应机器具。 | m2 | 2000 |  |
| 12 | 计时工（技工） | 甲方安排的其他零星作业用工，按实结算 | 工日 | 200 |  |