| 序号 | 施工项目 | 工作内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下室底板防水 | 1.1.5厚自粘胶膜高分子防水卷材（预铺反粘法）; 2.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）; 3基层清理、涂刷基层处理剂、大面满铺卷材、收头等细部处理。 | ㎡ | 6798.03 |
| 2 | 地下室顶板（种植地面） | 1.过滤层:聚酯无纺布一层(200g/m2); 2.隔离层:聚酯无纺布一层(200g/m2);3基层清理、涂刷基层处理剂、大面满铺卷材、收头等细部处理。 | ㎡ | 296.75 |
| 3 | 地下室顶板（车行道地面） | 1.隔离层:聚酯无纺布一层(200g/m2);3基层清理、涂刷基层处理剂、大面满铺卷材、收头等细部处理。 | ㎡ | 1812.77 |
| 4 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度:1.5+1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材,卷至泛水高度; 2、2.0非固化橡胶沥青防水涂料;3、干铺聚酯无纺布一层；4.基层清理、涂刷基层处理剂、大面满铺卷材、收头等细部处理。 | ㎡ | 4138.9 |
| 5 | 消防水池地面 | 1.15厚聚合物水泥砂浆(分两次抹平), 2.最薄处15厚1:2.5水泥砂浆找平兼找坡层（坡向出水口）; 3.部位:水池底面;4.清理基层,调制砂浆,抹水泥砂浆. | ㎡ | 276.37 |
| 6 | 消防水池顶面 | 1.12厚1:2.5水泥砂浆嵌平补实; 2.15厚聚合物水泥砂浆分层抹平（露天处作防水砂浆）; 3.部位:水池内顶面;4.清理基层,调制砂浆,抹水泥砂浆. | ㎡ | 322.84 |
| 7 | 消防水池墙面 | 1.15厚聚合物水泥砂浆(分两次抹平）; 2.12厚1:2.5水泥砂浆嵌平补实;3.清理基层,调制砂浆,抹水泥砂浆. | ㎡ | 449 |
| 8 | 地下室侧墙防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）; 2.2厚非固化橡胶沥青防水涂料; | ㎡ | 671.64 |
| 9 | 楼(地)面砂浆防水 | 1.防水层做法:20厚掺防水剂的防水砂浆，分层摸压; 2.部位:排水沟、基坑;3.清理基层,调制砂浆,抹水泥砂浆. | ㎡ | 68.05 |
| 10 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料（二道）; 2.厨房、备餐间、卫生间等有水房间;3.清理基层、基层处理、涂刷防水涂料 | ㎡ | 914.06 |
| 11 | 地下室顶板卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材; 2.2厚非固化橡胶沥青防水涂料;3.基层清理、涂刷基层处理剂、大面满铺卷材、收头等细部处理。 | ㎡ | 296.75 |
| 12 | 地下室顶板卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材; 2.2厚非固化橡胶沥青防水涂料;3.基层清理、涂刷基层处理剂、大面满铺卷材、收头等细部处理。 | ㎡ | 1812.77 |
| 13 | 墙面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料; 2.厨房、备餐间、卫生间等有水房间;3.清理基层、基层处理、涂刷防水涂料 | ㎡ | 5751.50 |
| 14 | 雨蓬顶面砂浆防水 | 1.最薄处20厚1：2.5水泥砂浆掺5%防水剂;3.清理基层,调制砂浆,抹水泥砂浆. | ㎡ | 51.81 |