三一13号地块及金城东路边坡支护劳务清单

项目名称：三一智慧产业园13号地块配套基础设施项目及金山新城金城东路（金塘大道-金环路）新建工程

项目地点：株洲市

采购标的：边坡支护劳务班组

标的简介、预计数量：

| 序号 | 施工项目 | 工作内容 | 单位 | 计划工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎石桩 | 1.碎石桩采用间距1.2m，直径为0.5m，正三角形布置； 2.碎石桩采用振动沉管法施工； 3.碎石桩设计充盈系数1.3，施工时实际孔内填料量应通过现场试验确定,如施工中地面有下沉或隆起现象，则填料数量应予以增减； 4.采用逐步拔管法将钢管拔出，拔管速率一般控制在1.2~1.5m/min. 5.桩长范围3.5~7.8米； 6.施工方式与桩基施工机械选型由投标人综合考虑，结算不做调整; 7.含桩基施工机械进出场费用;不含碎石； 8.土工合成材料搭接方式:纵、横向搭接宽度不得小于300mm，上下层接缝应错开，错缝距离不应小于500mm; | m | 16000 |  |
| 2 | 土钉钻孔注浆 | 1.锚杆成孔方式:钻孔方式与方法投标人综合考虑结算不作调整，含钻孔操作脚手架费用; 2.锚杆灌浆:两次灌浆; 3.锚杆(索)类型、部位:;钢筋格:HRB400直径16mm;.钢筋短钉长出露面层250mm，弯折与井字筋焊接牢靠.短钉间距为3000x3000，呈梅花形布置； 4.钻孔深度:1.6m; 5.钻孔直径:直径90mm,; 6.含锚杆制作、运输、锤击插入等费用 7.浆液种类、强度等级:M30纯水泥浆体并微膨胀剂; | m | 1089 |  |
| 3 | 锚杆钻孔注浆 | 1.锚杆成孔方式:由投标人自行考虑; 2.锚杆灌浆:两次灌浆; 3.锚杆制安:杆体材料品种、规格、数量:HRB400直径28mm（不含钢材），含杆体、固定环的制作、安装,杆体除油、除锈、防腐处理;杆体运距自行考虑;; 4.钻孔深度:8m; 5.钻孔直径:直径130mm,; 6.浆液种类、强度等级:M30纯水泥浆体并微膨胀剂(不含水泥材料）; 7.锚墩:混凝土强度等级:C30（不含混凝土）,尺寸:800*800*300mm,锚墩+250*250*200包头;包含混凝土浇筑、模板木方及模板木方制安、养护. 8.地层情况:综合考虑; 9.其他:具体详见施工设计图,最终满足建设单位要求,达到施工验收规范标准,施工方法由施工单位自定; | m | 1292 |  |
| 4 | 锚索钻孔注浆 | 1.锚杆成孔方式:由投标人自行考虑; 2.锚杆灌浆:两次灌浆; 3.锚索材料品种、规格、数量:多束直径15.2mm高强度低松弛，抗拉强度≥1860MPa钢绞线,含对中支架、导向帽,并根据设计要求做防腐处理; 、是否预应力:是; 4.施工前须进行锚索抗拔基本试验;具体详设计图. 5.钻孔深度:12~18m; 6.钻孔直径:直径150mm,; 7.浆液种类、强度等级:M30纯水泥浆体并微膨胀剂; 8.后张法-锚具安装：锚具YJM-3，锚具YJM-2;锚具采用圆形夹片式群锚锚具YJM15型成套锚具，由锚板、夹片、锚垫板、螺旋筋等组成。在施工前必须进行锚索抗拔基本试验。 9.锚索基座、混凝土封锚：基座300*300*100mm（倾角详设计）,封锚150+250 h150mm;混凝土强度等级:C30;包含混凝土浇筑、模板木方及模板木方制安、养护; 11.地层情况:综合考虑; | m | 9216 |  |
| 5 | 格构梁钢筋制安 | 1.钢筋规格:HP300直径8mm、10mm、16mm、18mm; 2.含制作、运输、安装等费用. | t | 79.77 |  |
| 6 | 格构梁内挂网植筋 φ12 | 1.格构梁内挂网喷砼 2.格构梁每米螺纹钢筋HRB400Φ12植筋,植入100长200mm; | 根 | 3013 |  |
| 7 | 喷射混凝土 | 1.部位:护坡; 2.厚度:100mm、150mm 3.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C25混凝土. 4.钢筋网片：钢筋规格:HPB300直径6.5mm;网片间距200*200mm双向布置;含制作、运输、安装等费用. | m2 | 3903.67 |  |
| 8 | 平台混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土. 2.厚度:100mm; 3.投标人综合考虑商品砼输送方式； | m2 | 533.03 |  |
| 9 | 格构梁 | 1.格构梁镶边.护脚.压顶梁 2.商品混凝土 C30 3.投标人综合考虑商品砼输送方式； 4.含脚手架搭设费用、泄水孔：材质、规格:DN60塑料花管外包一层工业涤沦过渡布;花管网眼3X3cm梅花型布置,直径60mm（详图DT-22）、钢套管：Φ70*3钢套管、模板木方及模板木方制安等。 | m3 | 536.17 |  |
| 10 | 坡面挂网客土喷播植草 | 1.三维网镀锌铁丝 Φ2.6mm，网目尺寸6*6cm； 2.主网钉螺纹钢筋 HRB400 Φ16长150CM；副网钉Φ12长80CM 3.挂网植筋：格构梁每米螺纹钢筋HRB400Φ12植筋,植入100长200mm;详见DB-17,DT-22 3.客士喷播:用空压机将高营养有机质喷射到土层表面,喷播厚度10cm。在基层客土喷播的基础上进行表层绿化喷播草籽,加盖无纺布,30~45天后练苗揭布； 4.喷播草籽时，应加入40%灌木籽草籽和灌木籽应为易成活，生长快； 5.根系发达的多年生草(灌)籽。 6.每平方米草种:高羊茅6g，黑麦草5g,狗牙根5g,弯叶画眉草2g，白三草2g，苜蓿1g; 7.每平方米灌木种:坡柳1g、多花木兰1g，银合欢1g； 8.具体详图DT-22. 9.坡面挂网客土喷播植草：含草籽；喷播机具，网片等。 | m2 | 2681.43 |  |